Описание предмета закупки.

Рекламный носитель с торцевой подсветкой на основе высоко - эффективных белых светодиодов. Основные характеристики:
1. Равномерная подсветка по всей поверхности носителя.
2. Крепление принта (беклит) защитным стеклом к корпусу с помощью магнитов по всему периметру. Без болтов, пружин, без механических деталей, только магниты.
3. Допускается только последовательное подключение светодиодов торцевой подсветки для равномерной деградации светодиодов запитанных одним и тем же стабилизированным током.
4. Два варианта исполнения: односторонний и двухсторонний рекламный носитель.
5. Предусмотрены сквозные отверстия для крепления на стену односторонних носителей. Для двухсторонних носителей   крепление к потолку происходит с помощью тросиков. 
6. Источник тока может быть подключен к рекламному носителю через провод сечением 0,75 мм² длиной до 50м без  потери яркости и равномерности свечения.

| Напряжение, Вольт | 170-250 |
| --- | --- |
| светодиод OSRAM | DurisE3 |
| Световая эффективность LED, люм / Вт | Не менее 176 |
| Неравномерность свечения по всей поверхности | до ± 15% |
| Углы излучения, град. | 175 |
| Индекс передачи света, Ra | >85 |
| Яркость поверхности, Лк | >3000 |
| Температура, Кельвин | 5700 |
| Толщина, мм | 15 |
| Вес, кг м² | 10 |
| степень защиты | IP44 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Гарантия, лет | 5 |